上海沪光通讯设备有限公司

地址：上海市松江工业区香泾路115号

电话：021-63539888

传真：021-60753751

服务热线：400-6838-158

网址：www.huguang.com.cn

如因产品改进带来相关参数变更，恕不另行通知！

防护抗噪数字自动电话机

HGAT211

上海沪光通讯设备有限公司

SHANGHAI HUGUANG COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.

目录

一、概述…………………………………………………….1

二、产品结构特征…………………………………………..1

三、产品主要技术参数…………………….……………..….2

四、使用方法……………………………….……………….2

五、安装外形尺寸……………………………………….….2

六、运输贮存要求…………………………………….…….2

七、开箱及检查……………………………………….……. 3

八、注意事项………………………………………….……. 3

九、安全警示………………………………………….……. 3

十、售后服务及联系方式…………………………….……. 3

一、概述

HGAT211防护抗噪数字电话机产品是结合地铁、高速公路、电厂、油站、码头、钢铁公司等对防潮、防火、 防尘、防冻有特殊要求的环境高新技术产品，是一种不可缺少的极为理想的工业通讯产品，该产品必须同交换机一起使用。

1.1产品特征

HGAT211防护抗噪数字电话机机壳采用铝合金压铸成型，具有较好的抗冲击强度及防护性能，表面高温粉未静电喷涂，可防止静电产生。电路主板运用一体化设计的理念，在一台机器里集成了基本通话电路，噪音切除电路。并优选国外知名品牌元器件。经过高低温测试筛选采购和生产，电路经过严格防护处理，使整机的环境适应能力得到进一步提高。话机采用抗噪声手柄。

1.2 适用范围

1.2.1适用于地铁、高速公路、电厂、油站、码头、钢铁公司等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻有特殊要求的环境使用。

1.2.2环境温度：-40℃～+60℃
  1.2.3相对湿度：≤95％（室温下）
  1.2.4大气压力：80～110KPa

二、产品结构特征

2.1 HGAT211防护抗噪数字电话机由壳体（含压铸铝壳、不锈钢键盘、压铸锌挂叉、PC手柄）及双面集成电路主板两部分组成（如下图）。

三、产品主要技术参数

3.1待机、工作电流：50mA、≤0.2A。                                                                                  
3.2频率响应：300～3400 Hz
3.3环路阻抗：1KΩ
3.4失真度：≤2％
3.5防护等级：IP65

3.6规格：343X293X206mm
3.7安装方式：壁挂式

3.8净重：9KG

四、使用方法

4.1主叫摘机，拨打被叫方电话号码→被叫方电话响铃

4.2被叫方听到铃声→拿起手柄接听电话，双方正常通话

4.3通话结束，挂回听筒

4.4主叫摘机，按“R”键，则呼叫上一次拨打的号码

4.5两个音量调节键，可根据现场噪音程度大小调节扬声器音量

五、产品外形尺寸

5.1产品外形尺寸

六、运输贮存要求

6.1 产品在运输过程中，不允许受剧烈机械冲击或暴晒雨淋，严防摔郑、碰撞、重压。

6.2 产品应贮存在环境温度（0～40℃）、干燥、清洁、通风良好的环境，无腐蚀性介质的仓库内，应远离火源和热源。

七、开箱和检查

7.1 检查包装箱内的说明书、产品合格证、产品保修卡及附件是否齐全。

7.2 检查产品外观应完好，标识齐全。

八、注意事项

8.1 使用前请先阅读本说明书，了解产品性能和使用方法，以免误操作而引起意外和产品的损坏。

8.2 产品使用前应认真检查，确保在无外力损伤的情况下安装使用。

8.3 产品应存放在阴凉、洁净、干燥的环境中。

九、安全警示

9.1 严禁私自拆卸产品及更换零部件。

9.2 严禁带电安装或维修，否则会引发危险。

9.3 严禁粗暴击打产品。

9.4 严禁产品出现故障时，在危险区域维修。

9.5 严禁带电开盖。

十、售后服务及联系方式

本产品出厂保修期为1年，在保修期内非人为故障，厂家给予免费维修或更换，若未按说明书进行使用操作，引起的质量问题本公司不承担责任。

如果您在使用本产品中还有任何不明之处，可直接与上海沪光通讯设备有限公司联系（见封面）。