上海沪光通讯设备有限公司

地址：上海市松江工业区香泾路115号

电话：021-63539888

传真：021-60753751

服务热线：400-6838-158

网址：www.huguang.com.cn

如因产品改进带来相关参数变更，恕不另行通知！

防爆抗噪自动数字电话机

HGBT8911

上海沪光通讯设备有限公司

SHANGHAI HUGUANG COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.

目录

一、概述…………………………………………………….1

二、产品结构特征…………………………………………..2

三、产品主要技术参数…………………….……………..….2

四、使用方法……………………………….……………….2

五、产品外形尺寸……………………………… ………….2

六、运输贮存要求…………………………………….…….3

七、开箱及检查……………………………………….……. 3

八、注意事项………………………………………….……. 3

九、安全警示………………………………………….……. 3

十、售后服务及联系方式…………………………….……. 4

附图一……………………………………….………………. 4

防爆合格证…………………………………..………………. 5

一、概述

HGBT8911防爆话机是结合危险及高噪音场所的实际需要的高新技术产品，它广泛使用于石油化工，油库码头、炼油及天然气开采等易燃易爆、潮湿、粉尘、腐蚀及强噪声等恶劣场所，是一种不可缺少的极为理想的防爆工业通讯产品。

1.1产品特征

1.1.1 HGBT8911机壳采用铝合金压铸成型，具有较好的抗冲击强度及防护性能，表面高温粉未静电喷涂，可防止静电产生。电路主板运用一体化设计的理念，在一台机器里集成了基本通话电路、功率放大电路、电源电路及保护等电路。并优选国外知名品牌元器件。经过高低温测试筛选采购和生产，电路经过严格的防爆处理和防护处理，使整机的环境适应能力得到进一步提高。话机采用抗噪声手柄，使其在高噪声环境中呼叫通话更加清晰。IP66的防护等级能适用于潮湿、粉尘及腐蚀等恶劣环境。

1.1.2系统中所有防爆设备都达最高II BIIC T6防爆等级。

1.1.3 话机的安装维护都非常方便。

1.2 适用范围

1.2.1爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

1.2.2爆炸性气体混合物：IIA  IIB IIC

1.2.3可燃性粉尘混合物环境：20区、21区、22区

1.2.4温度组别： T6

1.2.5环境温度：-40℃～+60℃
1.2.6相对湿度：≤95％（室温下）
1.2.7大气压力：80～110KPa

1.1.3 产品执行标准

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》

GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》

GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1 部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1 节：电气设备的技术要求》

1.1.4. 防爆标志

防爆标志  Exd[ib]ib II BIIC T6/DIP A20 TA,T6

二、产品结构特征

2.1防爆电话机由壳体（含压铸铝壳、不锈钢键盘、压铸锌挂叉、PC手柄）及双面集成电路主板两部分组成（如下图）。

三、产品主要技术参数

3.1待机、工作电流：50mA、≤0.2A。                                                                                  
3.2频率响应：300～3400 Hz
3.3环路阻抗：1KΩ
3.4失真度：≤2％
3.5防护等级：IP66

3.6规格：343*293*206mm
3.7安装方式：壁挂式

3.8净重：12KG

四、使用方法

使用方法机与普通的电话机使用方法一样，电话机只有拔打、接听和重拔功能。

五、产品外形尺寸及接线示意图

5.1产品外形尺寸

5.2接线方式

电话机有一个引出电缆，接头是普通电话水晶头（6P4C）。

六、运输贮存要求

6.1 产品在运输过程中，不允许受剧烈机械冲击或暴晒雨淋，严防摔郑、碰撞、重压。

6.2 产品应贮存在环境温度（0～40℃）、干燥、清洁、通风良好的环境，无腐蚀性介质的仓库内，应远离火源和热源。

七、开箱和检查

7.1 检查包装箱内的说明书、产品合格证、产品保修卡及附件是否齐全。

7.2 检查产品外观应完好，标识齐全。

八、注意事项

8.1 使用前请先阅读本说明书，了解产品性能和使用方法，以免误操作而引起意外和产品的损坏。

8.2 产品使用前应认真检查，确保在无外力损伤的情况下安装使用。

8.3 产品应存放在阴凉、洁净、干燥的环境中。

九、安全警示

9.1 严禁私自拆卸产品及更换零部件。

9.2 严禁带电安装或维修，否则会引发危险。

9.3 严禁粗暴击打产品。

9.4 严禁产品出现故障时，在危险区域维修。

9.5 严禁带电开盖。

十、售后服务及联系方式

本产品出厂保修期为1年，在保修期内非人为故障，厂家给予免费维修或更换，若未按说明书进行使用操作，引起的质量问题本公司不承担责任。

如果您在使用本产品中还有任何不明之处，可直接与上海沪光通讯设备有限公司联系（见封面）。