- KTH118本质安全型按键电话机

- 使 用 说 明 书

- JT1.2010.001  V1.00

- 使用产品前请阅读使用说明书

- 执行企业标准号：Q/YT001-2010

- GB3836-2000

- MT209-1990

- 上海沪光通讯设备有限公司

- 2010.12

太原华亨科技有限公司

太原华亨科技有限公司

2010.12

安装方法：话机可以桌式或挂式使用，桌式可以直接将话机放在桌面上。挂式时，首先固定好悬挂点，然后将话机挂到悬挂点上，并紧固以防脱落。

- 使用方法

6.1 打电话:

拿起听筒，听到拨号音后按键发号,每发一个号受话器中均能听到发号音。

6.2 如听到忙音时则表示用户占线，应将手机放回原处稍后再拨。

6.3 当遇到紧急情况时，要立即与调度台联系时，拿起手机，按话机上的“紧呼”键即可与调度台通话；

注意：“紧呼”键只能在紧急情况下使用

- 7． 保养与维护

7.1   严格按使用条件工作，避免电话机受强烈震动、冲击和水淋。

7.2   电话机应定期上井检修，着重检修紧呼，发号和收信。

7.3   一般故障的维修参考见表3

7.4   标志、运输、贮存

标志   电话机外壳有ExibI、MA标志（符合AQ1034-2007）、铭牌。

运输   已包装成箱的产品在免受雨雪的条件下,可适用于水运、陆运、空运等各种运输方式。

贮存   已包装好的电话机能在温度为-10～+40℃,相对湿度不大于90％，周围没有酸性、碱性和其它化学腐蚀气体的环境中贮存一年以上。

- 8.  关联设备

KTA10矿用安全耦合器。

- 9.  包装清单

a.	电话机                          1 台

b.	使用说明书                      1 本

c	产品合格证                      1 份

- 8.  关联设备

KTA10矿用安全耦合器。

- 9.  包装清单

a.	电话机                          1 台

b.	使用说明书                      1 本

c	产品合格证                      1 份

- 1．概述

1.1用途和特点

KTH118本质安全型按键电话机, 它与KTA10矿用安全耦合器配套，并经关联审查检验后，能与参数相符的交换机或调度总机配套，组成煤矿井下生产调度系统，适用于煤矿井下有甲烷、煤尘混合性爆炸性气体的环境下。也适用于地面环境较差的场合使用。

1.2 执行标准

GB 3836.1-2000  爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求

GB 3836.4-2000  爆炸性气体环境用电气设备 第4部分 本质安全型“i”

MT 209-1990     煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术条件  （抗干扰性与可靠性除外）

Q/YT001-2010     企业标准

1.3  产品名称

KTH118本质安全型按键电话机

1.4  型号规格

KT     H       118

登记序号

话机

矿用通信设备

- 2. 电路及结构特点

2.1防爆形式：矿用本质安全型ExibI

2.2外壳由防静电阻燃材料压制而成。结构强度高，坚固耐用

2.3本机具有防爆、防水、防尘等特点。防护等级 IP 54

2.4安装方式:  桌式、挂式两用

2.5结构形式    见图一

- 3.使用条件

- 3.1 温度        -5℃ ～ +40℃

3.2 平均湿度    湿度 ≤ 95%   （25℃）

3.3 大气压力     气压 80～ 106 Kpa

3.4 环境噪声     ≤ 75 dB

3.5 交换机馈电电压       48V

3.6 重量：约3 Kg

KT    A       10

登记序号

安全连接设备

矿用通信系统或设备

- 2. 电路及结构特点

2.1防爆形式：矿用本质安全型ExibI

2.2外壳由防静电阻燃材料压制而成。结构强度高，坚固耐用

2.3本机具有防爆、防水、防尘等特点。防护等级 IP 54

2.4安装方式:  桌式、挂式两用

2.5结构形式

注意： 维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、

规格和型号。需要更换元器件时一定要按图纸规定的元件型号更换，以防破坏

安全性能，不得改变关联设备。

| 故障内容 | 可能原因 | 检修步骤及方法 |
| --- | --- | --- |
| 有发送但听不到对方讲话或声小 | 1. 受话器坏，灵敏度低。 2. 接收电路故障 TEA1062坏 | 1 先查受话器，更换后吹边风检查 2 更换TEA1062 |
| 摘机灯亮无发话或声小 | 1. 送话器坏，灵敏度低 2. TEA1062坏 | 1 先查送话器，并更换 2 更换TEA1062 |
| 无发号或信号小发号不准 | 1.按键盘接触不好 2.HT93214A坏 3. TEA1062坏 | 1 有些键能发号即键盘接触不良，清洗 2 都不能发号，更换HT93214A。 3 信号太小且发送小,换TEA1062 |
| 紧呼无输出 | 1 紧呼键接触不良， 2. HT93214A坏 | 1 清洗接点 2 都不能发号，更换HT93214A。 |
| 收信时铃不响 | 1. LS1240A 2.扬声器 | 1 更换LS1240A 2 更扬声器 |

表3

- 图一

- 4. 主要技术指标

4.1  电声参数:

表1

| 项目 | 距离 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0Km | 5Km |
| 发送响度评定值(SLR) | ≥ 3dBm | ≤ 15 dBm |
| 接收响度评定值(RLR) | ≥―8dBm | ≤ 2 dBm |
| 侧音掩蔽评定值(STMR) | ≥ 3 dBm | ≥ 8 dBm |

4.2    振铃声级      ≥85 dB

4.3    发信参数   (环流18mA)

- 3. 使用条件

3.1 温度        -5℃ ～ +40℃

3.2 平均湿度    湿度 ≤ 95%   （25℃）

3.3 大气压力     气压 80～ 106 Kpa

3.4 环境噪声     ≤ 75 dB

3.5 交换机馈电电压       48V

3.6 重量：约3 Kg

- 4. 主要技术指标

4.1  电声参数见表1：

表1

| 项目 | 距离 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0Km | 5Km |
| 发送响度评定值(SLR) | ≥ 3dBm | ≤ 15 dBm |
| 接收响度评定值(RLR) | ≥―8dBm | ≤ 2 dBm |
| 侧音掩蔽评定值(STMR) | ≥ 3 dBm | ≥ 8 dBm |

4.2    振铃声级      ≥85 dB

4.3    发信参数   (环流18mA)

4.3.1  本机所采用的频率组合见表2，频偏不超过±1.5 %。

表2

| 低频群 (Hz) | 高频群 (Hz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1209 | 1336 | 1477 |
| 697 | 1 | 2 | 3 |
| 770 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 7 | 8 | 9 |
| 941 | * | 0 | # |

4.3.2  发送电平

低频群-9   dBm    高频群   -7   dBm

组成一个信号的高低电平差为     2±1dBm

4.4  紧急呼叫功能（如果需要，可在产品出厂时，将 紧呼码设置为0—9 *和#中的任一个频率组合）

4.5   闪断、重拨拨号功能

4.6   占用指示灯功能。

4.7   来电提示灯功能。

4.3.1  本机所采用的频率组合见表2，频偏不超过±1.5 %。

表2

| 低频群 (Hz) | 高频群 (Hz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1209 | 1336 | 1477 |
| 697 | 1 | 2 | 3 |
| 770 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 7 | 8 | 9 |
| 941 | * | 0 | # |

4.3.2  发送电平

低频群-9-3+5   dBm    高频群   -7-3+5   dBm

组成一个信号的高低电平差为     2±1dBm

4.4  紧急呼叫功能（如果需要，可在产品出厂时，将紧呼码设置为0—9 *和#中的任一个频率组合）

4.5   闪断、重拨拨号功能

4.6   占用指示灯功能。

4.7   来电提示灯功能。

- 5 接线与安装：

接线方法：将用户进线穿入管座中橡皮管内,接线端剥头10 mm分别接入话机两个接线端即可。